STORZ支撑喉镜

| 序号 | 产品编号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8575AV | HOPDINS 直视式内镜，15 °有角度，直径4mm，长17cm，可高温高压消毒，目镜成45 °角，集成光纤传输。颜色代码：绿 | 1 |
| 2 | 7230AA | HOPKINS II 0°内镜，直视式，外径4.0mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。颜色代码：绿 | 1 |
| 3 | 8588BV | WEERDA Distending 手术喉镜, 长 17 厘米， 适用于成人和青少年, 在电视监控下操作,带有与内窥镜8575AV连接的通道和手柄, 与纤维导光束 8588GF一起使用,吸引管除去水汽 8588M, 注射套管 8588K 和喉镜握持器8575K | 1 |
| 4 | 8590C | KLEINSASSER手术支撑喉镜，长17cm，成人用，中型 | 1 |
| 5 | 8590DN | KLEINSASSER手术支撑喉镜，长18cm，小(用于解剖困难的情况) | 1 |
| 6 | 8590J | KLEINSASSER手术支撑喉镜，前联合，长18cm | 1 |
| 7 | 8590GF | 纤维光传导管，用于8590B-J8590T和1206A、12068A型 | 1 |
| 8 | 8588GF | 纤维光传导管，用于喉镜 | 1 |
| 9 | 497AC | BENJAMIN-HAVAS夹，短，用于近端照明 | 1 |
| 10 | 8590M | 插入式吸引管，用于8590B-JL型喉镜 | 1 |
| 11 | 8588M | 吸引管，用于排出蒸汽，用于8588A/B/D型 | 1 |
| 12 | 8575K | GOETTINGEN喉镜胸撑，可进行广角调节，包括以下部件：8575KA型夹子，上有轮，8575KB型支持杆 | 1 |
| 13 | 8575QS | 牙齿保护器，塑料，可高温高压消毒 | 1 |
| 14 | 8660N | KLEINSASSER持针器，带棘，重，直头，大小为1.8*3.5mm，有效工作长度 23cm | 1 |
| 15 | 8593A | KLEINSASSER“鳄鱼嘴状”钳，无锁齿，锯齿状，直，有效工作长度 23cm | 1 |
| 16 | 8596T | KLEINSASSER打结器，有效工作长度 23cm | 1 |
| 17 | 8615AS | 双极电凝钳,45度向上,带吸引通道,工作长度23cm,配双极导线847002V/E或849002A/M/V | 1 |
| 18 | 847002V | 双极高频导线，工作部分长度 4500mm，接口类型：2 x 2mm圆头（器械），4mm扁平双脚头（主机） | 1 |
| 19 | 8597 | KLEINSASSER手柄，用于8595A-8596T，及8693A/B型 | 1 |
| 20 | 8593GM | 微型钳，用于喉内显微外科手术，锯齿状，有三角形带孔钳夹，非常精密，向右上弯，精密的圆锥形鞘从远端向近端逐渐增粗，有效工作长度 23cm | 1 |
| 21 | 8593HM | 微型钳，用于喉内显微外科手术，锯齿状，有三角形带孔钳夹，非常精密，向左上弯，精密的圆锥形鞘从远端向近端逐渐增粗，有效工作长度 23cm | 1 |
| 22 | 8594CV | KLEINSASSER剪，右弯，远端成角，用于前联合，有效工作长度 23 cm | 1 |
| 24 | 8595C | KLEINSASSER喉刀，弯角，尖，有效工作长度 23cm | 1 |
| 25 | 8596A | KLEINSASSER钩，钝，末端为触诊探针，有效工作长度 23cm | 1 |
| 26 | 8591AM | KLEINSASSER微型钳，带杯状钳口，1mm，直，有效工作长度 23cm | 1 |
| 27 | 8591A | KLEINSASSER咬钳，带圆形环状钳夹2mm，直，有效工作长度 23cm | 1 |
| 28 | 8591B | KLEINSASSER咬钳，带有圆形2mm，杯状钳口，上翘，有效工作长度 23cm | 1 |
| 29 | 8591C | KLEINSASSER咬钳，有圆形2mm杯状钳口，向右弯 | 1 |
| 30 | 8591D | KLEINSASSER咬钳，有2mm杯状钳口，向左弯，有效工作长度 23cm | 1 |
| 31 | 8603 | KLEINSASSER 吸引管，外径2.5 mm | 1 |
| 32 | 8598B | 注射针， LUER-锁，直形 | 1 |
| 33 | 8605N | 绝缘套管，用于抽吸和电凝，外径3 mm | 1 |
| 34 | 26005M | 单级高频电缆，带5 mm高频插头，用于 KARL STORZ AUTOCON型（50）和 Erbe ICC 型，长 300 cm | 1 |